河  北  建  筑  工  程  学  院

二○二○年硕士研究生入学考试自命题试卷      A

考试科目代码     503       考试科目名称         城市设计Ⅰ

（注意：所有答案必须写在答题纸上，做在试卷或草稿纸上无效） 一、设计题目 城市滨水区规划设计（6 小时快题）。 二、基地情况 地块位于华北某城市滨水区，内部土地平坦，地质良好，可作为建设用地。用地东侧为河道，宽度为100米；北侧、西侧和南侧城市道路红线宽度为25米，道路路宽均为15米，东侧城市红线宽度为15米，道路路宽为9米；基地西南角有历史建筑（高度为9米）一处，周边用地情况如地形图所示。 三、设计内容及要求 1.用地面积149100平方米。 2.对该地块进行城市设计，要求以文化旅游、商业娱乐或居住生活中的一种功能为主进行设计，设计后的地块应具有良好的环境氛围和景观品质。 3.历史建筑周边100米范围内建筑限高6米，周边150米范围内限高12米。 4.建筑退线3层以内5米，3层以上8米，考虑滨水景观。 5.自行组织地块内部的交通，并考虑停车设施的配建。 6.历史建筑100米范围内容积率不超过1.0，其余地块容积率不超过1.5，日照标准为D/H≥1.4。 7.其它技术指标须满足国家相关规范要求。 四、设计成果要求 1.规划总平面图（1:1000）（标明主要建筑、设施名称和建筑层数)。 2.规划分析图（功能分区、道路交通、景观绿地、用地结构等分析图）。 3.鸟瞰图（不小于A3 图幅）。 4.经济技术指标及设计说明。 五、基地附图