河  北  建  筑  工  程  学  院

二○一八年硕士研究生入学考试自命题试卷      A

考试科目代码    502       考试科目名称      城市规划与设计

（注意：所有答案必须写在答题纸上，做在试卷或草稿纸上无效） 一、设计题目 居住小区规划设计（6小时快速设计） 二、基地概述 北方某小城市拟在城区内规划建设居住小区，地块红线内总用地面积16.06 公顷，建设用地范围内地势平坦、土质良好。地块北临城市主干道，东临城市次干道，西、南临城市支路。地块北侧为城市未来湿地公园，东侧为河流，西侧为城市步行街及小学，南侧为已建居住小区。建设用地范围内有一拟保留的酒店。（详见附图） - 规划设计内容及技术要求 1、小区内主要公建配套为托幼1处（9 班）、文化活动中心1处，其余公共服务和商业等建筑按《城市居住区规划设计规范》要求配置。 2、容积率≤2.0，绿地率≥30%，建筑密度≤24%。 3、住宅层高：2.8m。 4、基地内建筑高度不大于35米。 5、多层住宅日照间距系数≥1.7，新建高层居住建筑与各种层数居住建筑正面最小间距35米。 6、小区内机动车停车位按总户数的60%设置，非机动车按每户1辆设置。 7、建筑后退城市主干道不小于10米，后退城市次干道不小于8米，后退城市支路不小于5米； 四、设计成果要求 1、规划总平面图（1:1000）（标明主要公建和设施名称、各类建筑层数)； 2、规划分析图（规划结构、道路系统、景观系统等分析图）； 3、鸟瞰图（不小于 A3 图幅）； 4、规划设计说明、经济技术指标、用地平衡表。 五、规划地块基地图及参考户型