河  北  建  筑  工  程  学  院

二○一八年硕士研究生入学考试自命题试卷      A

考试科目代码    702      考试科目名称    城市规划理论综合

（注意：所有答案必须写在答题纸上，做在试卷或草稿纸上无效） - 名词解释（每题 5 分，共计 30 分） - 1.海绵城市 - 2.城市规划区 - 3.视距三角形 - 4.组团状城市 - 5.人口机械增长率 - 6.蕃坊 - 选择题（每题 2 分，共 30 分） 7.“田园城市”理论中，霍华德主张城市周边永久保留一定的绿地，主要目的是（ ）。 A 保持生态环境 B 提供休憩场所 - C 控制城市规模 D 形成良好的花园城市景观 - 8.（ ）城市开始打破《周礼·考工记》的礼制约束来建设城市。 - A 唐长安 B 魏邺城 - C 宋东京 D 元大都 - 9.《马丘比丘宪章》中提出，（ ）是城市存在的基本依据。 - A 保证基本生活质量 B 与自然协调 - C 人与人的相互作用 D 有机综合多功能 - 10.巴西利亚和昌迪加尔城市总体规划体现了（ ）思想。 - A功能分区 B 有机综合多功能 - C 有机疏散 D 可持续发展 - 11.二战后的新城运动所包含的概念是从（ ）思想孕育的。 - A 田园城市 B 工业城市 - C广亩城市 D 阳光城 - 12.元大都城市格局的主要特点是（ ）。 A 三套方城和规整的方格网路 B 里坊制和规整的方格路网 - C 中轴线对称的布局和里坊制 D 三套方城、宫城居中和中轴线对称布局 - 13.根据城市经济基础理论，城市经济分为（ ）两大类。 - A 基本经济和从属经济 B 计划经济和市场经济 - C 主要经济和次要经济 D 内部经济和外部经济 14.下列是飞地型城市化类型的是（ ）。 A 建成区“摊大饼” B 过度城市化 C 卫星城建设 D 大城市化 15.在一个居住区内，居住建筑面积25万M2，其人防面积应为（ ）万M2。 A 0.25 B 0.50 C 0.75 D 1.25 16. 城市必不可少的两项消防设施是（ ）。 ①消防给水管道 ②消防站 ③消防水池 ④消火栓 ⑤消防瞭望塔 A ②④ B ②③ C ①④ D ②⑤ 17.城市道路横断面是由（ ）等部分组成的。 A 车行道、人行道、分隔带、绿地 B 车行道、人行道、绿化带 C 机动车道、非机动车道、人行道 D 车行道、人行道、绿化带、道路设施 18.P1、P2、P3......Pn是按城市人口规模从大到小排序后某位序城市的人口，通常所说的“四城市指数”是下列哪组城市人口的比（ ）。 A P1/(P1+P2+P3+P4) B P1/(P2+P3+P4) C 2P1/(P1+P2+P3+P4) D 2P1/(P2+P3+P4) - 按照《城市用地分类与规划建设用地标准》（GB50137-2011），道路与交通设施用地占城市建设用地的比例一般为（ ）%。 A 15-30 B 18-30 C 10-30 D 25-40 20.控制性详细规划的控制指标可以分为规定性和指导性两类，下列哪项为规定性指标（ ）。 A 建筑形式、色彩和用地性质 B 人口容量、建筑高度和色彩 C 人口容量、建筑形式、体量和色彩 D 建筑密度、高度和建筑退线 21.露天地面停车场的停车面积规划指标，按当量小汽车估算，常采用（ ）。 A 16~20m²/停车位 B 20~25m²/停车位 C 25~30m²/停车位 D 30~35m²/停车位 - 简答题（共 48 分） 22.简述从《周礼·考工记》到《管子》，中国古代城市规划思想的发展及其影响。（10分） 23.简述城市文化遗产保护的基本原则和城市历史文化街区的保护内容。（8分） 24.简述索里亚·玛塔带形城市理论及其实践。（8分） 25.依据《城市设计管理办法》，哪些区域应当编制重点地区城市设计？（8分） 26.城市规划的编制依据有哪些？（6分） 27.简述道路横断面设计的基本要求？（8分） - 论述题（每题 14 分，共 42 分） - 28.论述大伦敦规划及其对现代大都市建设的影响。 - 29.城市交通与道路系统应如何更好地适应低碳城市建设的要求？ - 30.结合我国城市住区开发建设的实际，谈谈你认为应如何建设开放式住区？