河  北  建  筑  工  程  学  院

二○一八年硕士研究生入学考试自命题试卷      A

考试科目代码  806      考试科目名称     建筑技术综合

（注意：所有答案必须写在答题纸上，做在试卷或草稿纸上无效） 建筑物理部分（共75分） 一、选择题（每小题2 分，共20 分；答案一律写在答题纸上，否则无效） 1、降低室内外噪声最关键的环节是控制（ ）。 A 传播途径 B 接受处 C 规划 D 声源 2、下列材料厚度相同，空气声隔声能力最好的是（ ）。 A 石膏板 B 铝板 C 钢板 D玻璃棉 3、下述各类房间，其适宜的混响时间的大小顺序为（ ）。 A 播音室<电影院<歌剧院<音乐厅 B 电影院<播音室<歌剧院<音乐厅 C 播音室>电影院>歌剧院>音乐厅 D 播音室<歌剧院<电影院<音乐厅 4、声音的三要素是指什么（ ）？ A 层次、立体感、方向感 B 频谱、时差、丰满 C 强弱、音调、音色 D 音调、音度、层次 5、噪声评价数NR等于（ ）。 A 中心频率为1000Hz的倍频带声压级 B 中心频率为1000Hz的1/3倍频带声压级 C 连续等效A声级 D 统计百分数声级L50 6、封闭空气间层内贴铝箔的目的主要是（ ）。 A 提高空气间层内部的传热能力 B 降低空气间层内部的辐射换热能力 C 降低空气间层内部的对流换热能力 D 降低空气间层内部的导热能力 7、夏天雨后潮湿闷热的感觉主要与人体的（ ）有关。 A 产热量 B 对流换热量 C 辐射换热量 D 蒸发散热量 8、防止和控制围护结构内部冷凝的措施之一是合理安排材料层次，使得水蒸气渗透（ ） A 进易出难 B 进易出易 C 进难出难 D 进难出易 9、福建省建筑北向窗口的遮阳型式采取（ ）是最有效的。 A 水平式 B 垂直式 C 综合式 D 挡板式 10、降低窗的传热系数的有效措施是（ ）。 A 增加玻璃厚 B 增加窗框厚度 C 增加玻璃层数 D 增加玻璃面积 二、简答题（每小题6 分，共30 分；答案一律写在答题纸上，否则无效） 11、厅堂可能出现哪些声学缺陷？如何消除？ 12、欲防止或减少眩光，可采取哪些方法？ 13、对于有较大面积玻璃幕墙的建筑物，一般不宜采用何种夜景照明方式？为什么？ 14、简述北方建筑节能的主要技术措施。 15、简述判断一外墙内部是否会结露的方法或步骤。 三、计算题（共25分；答案一律写在答题纸上，否则无效） 16、某混响室在放置吸声材料前的混响时间为4.5秒，在地面上放置10m2的吸声材料后，混响时间变为2.7秒，已知混响室的体积为210m3，试计算材料的吸声系数。（9分） 17、已知某居住建筑实体材料外墙，其内表面换热阻为0.11m2.K/W，室外计算温度为-14℃，室内计算温度为18℃，室内气温与墙壁内表面的允许温差为6℃，温差修正系数为0.9，求此外墙所需最小总热阻。（8分） 18、如右图所示，一个桌面上方，挂了一只40W的白炽灯，假设白炽灯下方的发光强度均为30cd，试求白炽灯在桌面上计算点P形成的照度。（8分） 建筑构造部分（共75分） 四、选择题（每小题2 分，共20 分；答案一律写在答题纸上，否则无效） 19、建筑构造的研究内容是下述何者？（ ） A 建筑构造是研究建筑物构成和结构计算的学科 B 建筑构造是研究建筑物构成、组合原理和构造方法的学科 C 建筑构造是研究建筑物构成和有关材料选用的学科 D 建筑构造是研究建筑物构成和施工可能性的学科 20、建筑工程中使用油漆涂料的目的，在下列四条中选择叙述最全面的一条（ ）。 A 经济、实用、美观 B 保护、卫生、装饰 C 遮盖、防腐、耐蚀 D 宣传、美化、广告 21、建筑模数包括（ ） ①统一模数 ②实际尺寸 ③基本模数 ④构造尺寸 ⑤扩大模数 ⑥分模数 A ①③④⑤⑥ B ③⑤⑥ C ①③⑤⑥ D ①②③④⑤⑥ 22、下列哪一种材料不宜用作高级宾馆的屋面防水材料？（ ） A SBS高聚物改性沥青防水卷材 B 聚氨酯合成高分子涂料 C 细石防水混凝土 D高分子卷材 23、各类隔墙的安装应满足有关建筑技术要求，但是下列哪一条不属于满足范围？（ ） A 稳定、抗震 B 保温 C 防空气渗透 D 防火、防潮 24、玻璃幕墙立面分格设计，应考虑诸多影响因素，下列哪项不是影响因素？（ ） A 玻璃幕墙的性能 B 所使用玻璃的品种 C 所使用玻璃的尺寸 D 室内空间效果 25、关于疏散楼梯，下列技术措施中哪一项是错误的？（ ） A 疏散楼梯的内墙面不可作1500mm高的木夹板油漆墙裙 B 踏步上下两级所形成的平面角不超过15°，距栏杆250mm处踏步宽度超过220mm的螺旋楼梯可作疏散楼梯 C 作为辅助防烟楼梯的室外楼梯的倾斜角度不应大于45° D 楼梯踏步前缘部分宜有防滑措施 26、横向布置的剪力墙结构适用于（ ） ①住宅 ②百货商店 ③办公楼 ④旅馆 ⑤停车库 A ①②④⑤ B①③④ C ①②③④⑤ D②④⑤ 27、属于建筑物变形缝的是下列哪组?（ ） ①防震缝 ②伸缩缝 ③施工缝 ④沉降缝 A ①②③ B①③④ C ①②④ D ②③④ 28、关于建筑物散水的设置要求，下列哪一项是正确的？（ ） A 当采用混凝土散水时，可不设置伸缩缝 B 散水与外墙之间的缝宽可为１０～１５ｍｍ，应用沥青类物质填缝 C 散水的坡度可为３％～５％ D 有组织排水时，散水宽度宜为１５００ｍｍ 左右 五、名词解释（每小题4分，共16分；答案一律写在答题纸上，否则无效） 29、建筑幕墙 30、基本模数 31、构件的耐火极限 32、层高 六、简答题（每小题6分，共24分；答案一律写在答题纸上，否则无效） 33、封闭楼梯的设置要求 34、影响建筑构造的因素 35、建筑的主要遮阳类型及适用特点 36、建筑工业化的基本特征 七、绘图题（15分；答案一律写在答题纸上，否则无效） 37、设计并绘制某三层办公楼纵向外墙角剖面构造详图。 已知条件：办公楼为框架结构，柱断面尺寸500×500毫米，外围护墙为250毫米厚加气混凝土砌块，室内外高差为600毫米，外墙保温层为40毫米厚挤塑板，无地下室，其它条件自定。 设计要求：1、设计外墙构造详图，绘制窗台以下部分节点详图，不画基础，比例为1:20 - 详图要求线型粗细分明，构造做法准确，标注必要的尺寸，达到施工图深度。