编号：

内蒙古工业大学

校级大学生创新实验计划项目申请书

项 目 名 称：AZ91D镁合金微弧氧化膜制备工艺研究

申  请   人：赵昊宇

所在（院）系：材料科学与工程学院

申请人电话：15804725763

申请人电子信箱：995175719@qq.com

指 导 教 师 ：陈伟东

指导教师职称：教授

指导教师信箱：

导师所在单位：冶金工程系

填 表 日 期：2022年03月25	日

填 表 说 明

1、申请书各项内容，必须如实填写，不得有虚假或抄袭现象。

2、封面文字：宋体四号字加英文Times New Roman。封面编号由教务处统一编写。

3、表格内文字：宋体五号字加英文Times New Roman，行距：最小值0磅。

4、上报的申请书一式2份，在学校评审结束后，由学院和项目组各留存1份。

5、该《申请书》为A4纸，双面打印，左侧装订，预留位置不够可以附页。

6、校级项目经费由学校和学院共同资助。学校资助人文社科类项目不超过0.3万元/项，理工科类项目不超过0.4万元/项，要求各教学单位按照不低于1:2（院：校）的比例给予经费配套，具体资助金额以立项通知为准。

一、项目申请人情况

| 申 请 人 | 姓 名 |  | 赵昊宇 |  |  |  |  | 性 别 |  |  | 男 |  |  | 民 族 |  |  | 汉 |  | 身份证号 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 所在学院 |  | 材料科学与工程学院 |  |  |  |  | 年 级 专 业 |  |  | 2020级 冶金工程 |  |  |  |  |  |  |  | 学 号 |  |  |  | 202010411034 |  |  |  |
|  | 项目名称 |  | AZ91D镁合金微弧氧化膜制备工艺研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 联系电话 |  | 15804725763 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.申请人参加科研工作的经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 自何年月 |  |  | 至何年月 |  |  |  |  |  | 参加的项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 担任的工作 |  |  |  |  |  |
| 2021.03 |  |  | 2022.02 |  |  |  |  |  | 分段式加载电压制备AZ91D镁合金微弧氧化膜工艺研究（院级大创） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 负责人 |  |  |  |  |  |
| 2021.10 |  |  | 至今 |  |  |  |  |  | 第八届热处理创新创业大赛 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 参与 |  |  |  |  |  |
| 2.申请人入学以来主要必修课成绩（不少于10门） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 课程名称 |  |  |  |  |  |  | 类别 |  |  | 学分 |  | 成绩 |  |  |  | 课程名称 |  |  |  |  |  | 类别 |  |  | 学分 | 成绩 |
| 工程制图A |  |  |  |  |  |  | 必修 |  |  | 3.5 |  | 80 |  |  |  | 冶金工程导论 |  |  |  |  |  | 必修 |  |  | 1 | 良 |
| 通用英语（二） |  |  |  |  |  |  | 必修 |  |  | 2.5 |  | 83 |  |  |  | 大学物理实验 |  |  |  |  |  | 必修 |  |  | 1.5 | 中 |
| 线性代数 |  |  |  |  |  |  | 必修 |  |  | 2.5 |  | 中 |  |  |  | 概率论与数理统计 |  |  |  |  |  | 必修 |  |  | 3 | 中 |
| 大学物理（二） |  |  |  |  |  |  | 必修 |  |  | 2 |  | 78 |  |  |  | 高等数学（二） |  |  |  |  |  | 必修 |  |  | 6 | 63 |
| 电工电子技术（B） |  |  |  |  |  |  | 必修 |  |  | 2 |  | 中 |  |  |  | 形势与政策 |  |  |  |  |  | 必修 |  |  | 0.25 | 优秀 |
| 大学语文 |  |  |  |  |  |  | 必修 |  |  | 2 |  | 良 |  |  |  | 大学计算机 |  |  |  |  |  | 必修 |  |  | 1.5 | 80 |
| 军事理论 |  |  |  |  |  |  | 必修 |  |  | 2 |  | 中 |  |  |  | 马克思主义基本原理概论 |  |  |  |  |  | 必修 |  |  | 3 | 70 |
| 申请人班级排名（X/N）： 9/26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 学院教学科研服务中心主任审核签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.申请人入学以来的获奖情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 获奖名称 |  |  |  |  | 获奖等级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 获奖时间 |  |  |  |  |  | 授奖单位 |  |  |  |  |  |
| 2021年全国大学生英语竞赛 |  |  |  |  | 校级二等奖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021年5月 |  |  |  |  |  | 内蒙古工业大学外语教学部 |  |  |  |  |  |
| 4.项目组其他成员（不包括导师） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  | 性别 |  | 年级 |  | 所在院系、专业 |  |  |  |  |  |  | 学 号 |  |  |  |  | 身份证号 |  | 移动电话 |  |  |  | 电子信箱 |  |  |
| 刘硕 |  | 男 |  | 2020级 |  | 材料学院 冶金工程 |  |  |  |  |  |  | 202010411035 |  |  |  |  | 150430200205264114 |  | 13190920573 |  |  |  | 3083336480@qq.com |  |  |
| 李锦涛 |  | 男 |  | 2020级 |  | 电气学院 电气类 |  |  |  |  |  |  | 202010411024 |  |  |  |  | 612723200107112833 |  | 18147843414 |  |  |  | 1772086899@qq.com |  |  |

二、项目论证（5000-6000字）

1.项目的立项依据 1.1研究意义 微弧氧化(Micro arc oxidation, MAO)技术是一种基于高压放电在铝、镁、钛、锆等合金表面原位生成一层氧化膜的表面处理技术。所获得的氧化膜具有比基体更高的耐磨、耐蚀以及生物活性等性能，且与基体的结合较好。因此，该技术被广泛的应用于航空航天、海洋船舶、生物医疗以及工业的各个领域。 镁合金作为实用金属中最轻的金属，具有比强度和比刚度高、阻尼减震降噪能力强。电磁屏蔽性能优异、切削加工和热成型性好等优点。AZ91D属于铸造镁合金类，主要依靠压力模具铸造辅以后加工的方式加工，主要在航空航天、交通运输、电子工业、化工冶金等行业得到广泛应用。但镁合金在使用服役过程中面临的主要问题就是其防腐性能不足，因此，针对AZ91D镁合金进行表面处理，能够有效地解决上述问题。 在目前针对微弧氧化技术的研究中， 膜层的研究开展较多，而影响膜层性能的因素主要包括微弧氧化处理电解液（电解液组成和添加剂的选择）和处理电参数（电压、电流、占空比及频率），同时二者又相互影响。比如部分离子型溶剂添加到电解液中后，会导致氧化处理过程中的电流密度上升很快，进而影响膜层的质量。伴随着微弧放电过程，高能量的电流发生熔融击穿初期生成的氧化膜层，会在氧化膜内部和表面形成大量的放电微孔，这些微孔的存在对氧化膜的耐蚀性和耐磨性带来不利影响。因此，研究电流等电参数变化的影响规律同时，还需配合电解液添加剂来对膜层质量进行调控。研究表明，纳米氧化物颗粒可以在电场的作用下通过放电通道中游动， 弥散分布于微弧氧化膜的多孔结构中，同时，还会参与膜层的烧结反应。由此可见，采用封孔处理的方式对获得性能更加优异的微弧氧化膜是一种可行的方法。本研究在前期对电参数控制的基础上，进行电解液添加剂的改良和膜层改性研究，采用纳米ZrO2粉体作为电解液添加剂，研究其对AZ91D镁合金微弧氧化膜特性的影响，以期获得镁合金微弧氧化膜性能提升的新工艺，并指导该技术的实际应用。 微弧氧化理论和技术的研究，最关键的就是认识和掌握微弧氧化过程中，氧化膜的形核及长大方式和机理、氧化膜的形貌特征及性能，而这些措施的最终目的是获得性能优异的氧化膜层。通过向电解液中添加特殊组分，进而实现对膜层的质量进行调控，尤其是控制膜层的裂纹和孔洞，对氧化膜的耐磨性、耐蚀性都有较为重要的意义。 1.2国内外研究现状及发展动态分析（需结合科学研究发展趋势来论述科学意义；或结合社会、经济发展中迫切需要解决的关键科技问题、理论问题来论述其应用前景。） 微弧氧化又称等离子体氧化,是通过电解液与相应电参数的组合，在铝、镁、钛及其合金表面依靠弧光放电产生的瞬时高温高压作用，生长出以基体金属氧化物为主的陶瓷膜层。该技术通过将不同阴阳极电压、电流密度、脉冲频率以及电解液成分、微弧氧化时间等参数结合考虑，制备具有特殊性能的氧化陶瓷膜。所获得的膜层厚，具有孔隙率低、耐腐蚀性好、结合强度高、硬度高、耐磨性好、耐高温氧化等特点，使得该技术在金属合金表面处理上具有广泛前景。 微弧氧化技术是以传统的阳极氧化技术为基础，但与其有着不同的放电特征，因此产生最大的区别在于微弧氧化时微等离子体高温高压区瞬间烧结作用使无定形氧化物变成晶态相，也就是陶瓷相。微弧氧化过程包括电化学反应和等离子体化学反应。微弧氧化的过程也十分复杂。在氧化初期，金属表面将出现一层薄且多孔的绝缘氧化膜，此时电压和电流遵循法拉第定律。宏观特征为金属表面有气泡产生，光泽渐渐失去；随着电压的升高。当电压超过绝缘膜的临界电压时，将导致先前生成的氧化膜被击穿，在放电通道处产生高温高压，此时生成新的膜层，宏观特征为金属表面产生游离的火花，火花的数量由多变少，由小变大，游离速度减慢同时膜层逐渐增厚，这种膜不仅由先前基体上的膜组成而且复杂的氧化膜还包含来自电解液中的化学成分。随后火花放电消失，形成膜层的产品在周围的电解液作用下迅速冷却，此时一些固化物沉积在放电通道内壁，最终填满整个放电通道。在这一过程中，由于快速冷却和放电通道的遗留，不可避免的会在膜层表面和内壁存在有裂纹和孔洞，这会影响膜层的质量，尤其是耐磨性和耐蚀性。 目前，已经有科研人员意识到单纯的恒压微弧氧化处理已经不能够满足镁合金复杂的使用条件要求。如有研究认为今后可以主要从以下几个方面重点研究： （1）工件材料及表面状态。要求工件材料为阀金属(Valve metal)或其合金，对金属和合金的成分及纯度要求不高，含铜、高硅铸铝合金也可进行微弧氧化，工件表面一般不需进行抛光处理。微弧氧化对工件表面状态要求不高，一般不需进行抛光处理，粗糙度较大的工件在经过处理后会得到改善。 （2）电解液组成及配比。电解液组成及配比是微弧氧化获得相应性能膜层的技术关键，不同电解液配合相应氧化工艺参数可以获得不同性能的膜层。目前使用比较广泛的电解液有硅酸盐、磷酸盐、硼酸盐等均为金属或非金属氧化物溶液，其在溶液中存在形式为胶体状态。陶瓷膜层生长受电解液酸碱度影响较大，过大或过小均不利于膜层生长，另可在基础电解液中添加一定成分无机或有机盐调整陶瓷膜层性能。 （3）电参数。不同金属材料配合不同电解液具有不同的临界击穿电压，膜层生长电压一般高于临界击穿电压几十到几百伏，低压状态生成膜层孔径小、孔数多，高压使膜层生长速率变快孔径变大、孔数变少，工作电压可在100V~900V之间变化。电流密度与膜层硬度、粗糙度密切相关，随着电流密度增加，临界击穿电压也会升高，微弧氧化陶瓷膜层硬度、厚度、粗糙度均增加，同时膜层的生长速率也较大，但容易出现烧损，电流一般控制在1A/dm2~5A/dm2之间。电源频率变化影响膜层生长速率与粗糙度，在高频时膜层生长速率快，厚度较薄，孔径小且分布均匀，组织中非晶态相含量较多，低频状态下与之相反。占空比越高，基体被供给能量越高，陶瓷层被击穿氧化时间越长，膜层生长持续时间越长厚度越厚，且陶瓷层微孔增多分布更均匀。但应注意占空比不宜过高，会使得基体能量过高，导致粗糙度变大，膜层剥离基体。 综上，本项目以AZ91D镁合金为基体，在项目前期电参数研究的基础上，进一步改善电解液组成，通过采用ZrO2粉体来填充微弧氧化膜，对裂纹和孔洞进行封闭处理，以期提高膜层的性能。探索其工艺与膜层形成及生长过程的联系，获得较为系统的镁合金基体微弧氧化膜控制工艺与理论。这既丰富了微弧氧化处理的理论体系，有能够有效地指导微弧氧化工艺开发，对微弧氧化的应用具有较重要的意义。 1.3主要参考文献 [1] 刘思勤, 齐玉明, 彭振军等. 不同电解液中镁合金微弧氧化膜生长过程及腐蚀防护性能[J]. 硅酸盐学报, 2021, 49(6):1. [2] 伍宇昊, 魏晓伟, 谢晓伟.瓷质氧化预处理对6061铝合金弱酸性介质中微弧氧化膜的影响[J]．金属热处理, 2021,46(3):28. [3] Koshuro V， Fomin A， Rodionov I．Composition，structure and mechanical properties of metal oxide coatings produced on titanium using plasma spraying and modified by micro-arc oxidation[J]．Ceramic International，2018，44：12593． [4] 曹雅心，王梦杰，周凡等.KOH浓度对LA103Z镁锂合金微弧氧化成膜过程及膜层耐蚀性的影响[J].表面技术, 2021, 50(3):348. [5] 杜培,闫淑芳,陈伟东. 石墨烯浓度对ZrH1.8表面微弧氧化陶瓷层的影响[J].无机材料学报, 2019,34(11):1175. [6] Chen F, Zhang Y L, Zhang Y, et al. Effect of graphene on micro-structure and properties of MAO coating prepared on Mg-Li alloy[J]. International Journal of Electrochemical Science, 2017, 12: 6081. [7] 叶作彦，刘道心，李重阳，等．封闭对铝合金微弧氧化膜在酸性溶液中耐蚀性的影响[J]．无机材料学报，2015，30(6)：627. [8] H. B. Wang, S. S. Wang, P. Y. Gao, T. Jiang, X. G. Lu, C. H. Li, Microstructure and mechanical properties of a novel near-α titanium alloy Ti6.0Al4.5Cr1.5Mn, Mat. Sci. Eng. A. 672 (2016) 170—174. [9] 程法嵩，赵晴，杜楠，等．ZrO2含量对TC4 钛合金微弧氧化复合膜摩擦磨损性能的影响[J]．材料保护，2016，49(6)：1． [10] Chen Q Z， Jiang Z Q， Tang S G， et al．Influence of graphene particles on the micro-arc oxidation behaviors of 6063 aluminum alloy and the coating properties [J]．Applied Surface Science，2017，423： 939． [11] 欧阳小琴，周琳燕，余斌，等．纯铝表面ZrO2复合微弧氧化膜层制备及性能研究[J]．科技导报，2014，32(22)：73． [12] 郝建民，王超，陈宏．Ti-6Al-4V 表面ZrO2/TiO2微弧氧化复合陶瓷层的生长特性[J]．材料热处理学报，2015，36(3)：165. [13] Li H， Sun Y Z， Zhang J．Effect of ZrO2 particle on the performance of micro-arc oxidation coatings on Ti6Al4V [J]. Applied Surface Science，2015，342：183． [14] 于晶,吴连波,马维红.脉冲频率对医用钛合金微弧氧化膜微观结构和性能的影响[J].稀有金属材料与工程,2015,44(03):692-696. [15] 王亚明,邹永纯,王树棋,陈国梁,欧阳家虎,魏大庆,贾德昌,周玉.金属微弧氧化功能陶瓷涂层设计制备与使役性能研究进展 [J].中国表面工程,2018,31(04):20-45. [16] XIE Nian-suo,WU Li-zhi.Influencing Factors of Microarc Oxidation on Titanium Alloy Surface and Application,[J]Hot Working Technology, 2011,322(12): 137-140. 2.项目研究内容、研究目标，以及拟解决的关键问题或重点难点（此部分为重点阐述内容） 本研究以AZ91D镁合金为待处理合金，以微弧氧化技术为手段，通过改变微弧氧化处理电解液中添加剂的成分，研究加入ZrO2对微弧氧化膜性能的影响规律。并以此为依据，丰富和完善微弧氧化的工艺措施，探讨微弧氧化膜的形成理论。所涉及的研究内容包括以下几个方面： （1）通过阶段施压的方式（两段式加压，第一阶段电压的高低以及第一阶段持续时间的长短等），改变和控制初始状态膜层的特性，获得较为成熟的微弧氧化膜处理电参数工艺； （2）向电解液中添加纳米ZrO2粉体，对所制备的氧化膜进行表征。包括氧化膜的表面、截面形貌、粗糙度、厚度及组成，综合评估微弧氧化过程中，不同ZrO2加入量对上述特性的影响，揭示其影响机制。 本项目的研究目标是：揭示阶段式电压加载方式下，电解液中添加ZrO2对微弧氧化过程中氧化膜的形核、长大机理及裂纹的演变过程和对膜层特征的影响规律。 拟解决的关键问题 本研究拟解决的关键问题有二： 为了完成研究内容，实现研究目标，需要解决两个关键问题： （1）改变和控制电解液中ZrO2加入量，对微弧氧化设备电参数实时监测，将各个因素之间的联系整合，并结合所获膜层特性的表征，探明ZrO2加入量对镁合金微弧氧化膜特性的影响规律。 （2）微弧氧化过程中，裂纹的产生和放电通道的遗留对膜层的耐磨、耐蚀等性能影响较大，采用ZrO2封孔处理后，究竟对性能有何影响，其作用机制是本研究拟解决的第二个关键问题。 3.拟采取的研究方案及可行性分析（包括有关方法、思路或技术路线，实验或调查手段、关键技术等说明） 研究方法： （1）采集和关联膜层生长过程中的放电火花形态及电参数 利用微弧氧化设备自带的电参数记录功能， 采集试样处理过程中的电压、电流、波形等电信号，将实际发生在合金表面的微弧氧化现象与设备输出的电参数信号关联起来，利用其关联性，为膜层特性表征和性能测试结果的理论分析做好准备。 （2）表征膜层的微观结构特性、测试膜层性能 利用扫描电镜、激光共聚焦显微镜对所获氧化膜表面及截面的微观二维及三维形貌进行观察，通过微区成分能谱分析氧化膜的成分组成；测试氧化膜的厚度、硬度、粗糙度、耐磨性、耐蚀性等性能，分析其受ZrO2加入量影响规律和作用机制。 拟采取技术路线及实验手段 关键技术说明 微弧氧化(Micro Arc Oxidation简称MAO)又称阳极火花沉积、微等离子体氧化或等离子增强电化学表面陶瓷化。作为一种新兴的表面处理技术，它是通过在Al，Mg，Ti等一些有色金属浸表面原位生成一层氧化膜来达到改善性能目的。该技术通过电解溶液中有色金属或合金表面的微弧放电，产生复杂等离子化学、热化学和电化学过程，在该区内氧化物或基底金属被熔融甚至气化，在与电解液的接触反应中，熔融物激冷而形成非金属陶瓷层。由于它是在金属表面原位生长而成的致密陶瓷氧化层，因而可改善材料自身的防腐、耐磨和电绝缘的特性。与基体的结合力强，工件尺寸变化小。这从根本上克服了铝、镁、钛合金材料在应用中的不足，因此该技术有广阔的应用前景。 微弧氧化理论和技术的应用，最关键的就是认识和掌握微弧氧化过程中，氧化膜的形核及长大方式和机理、氧化膜的形貌特征及性能，这是在实际应用过程中，控制氧化膜形成过程的关键所在。只有充分掌握和控制了氧化膜的形核及长大方式，才能获得所需要的陶瓷相的形貌特征及性能。 就目前的技术手段而言，可采取的研究手段包括：显微形貌观察、微区成分分析、物相分析技术。这些技术在材料研究中仍具有极其重要的作用，借助于上述技术，通过控制热处理工艺来改变微弧放电的反应条件，进行氧化膜的形核及长大方式和机理的研究试验是可行的。 4.本项目的特色（主要观点）和创新之处 通过对微弧氧化电解液添加剂进行研究，结合膜层激冷时裂纹和孔洞的填充作用，研究氧化膜的特性，获得合理的制备工艺。 5.年度研究计划与预期研究成果 2022.04—2022.05 进行调研、资料收集，制定试验方案，采购必要的试验材料及化学试剂； 2022.06—2022.12 对AZ91D合金进行微弧氧化处理，制备微弧氧化膜； 2023.01—2022.05 采取显微形貌观察、微区成分分析、物相分析技术分析氧化膜特性； 2023.06—2023.12 对上述研究结果进行综合、归纳、整理和分析，制定下一阶段研究方案，撰写论文。 2024.01-2024.03 整理数据，撰写结题报告，准备结题。 6.前期工作条件积累（包括已具备的实验条件，已经获得的研究资料，尚缺少的实验条件（研究资料）和拟解决的途径） 6.1工作条件 材料科学与工程学院所属材料实验中心现有WHD-30微弧氧化系统一套（包括30kW电源、电解槽、搅拌系统、循环冷却系统等）、激光共聚焦显微镜，Zennium电化学工作站、日本理学D/MAX-2500/PC型X射线衍射仪、能谱仪及扫描电镜、差热-热重同步热分析仪、电感耦合等离子发射光谱仪等相关检测设备。研究所需现代分析检测手段已基本具备。申请者的指导教师陈伟东老师为材料学院教授，博士生导师，承担了该研究方向的多项国家自然科学基金项目，具有开展本项目研究的工作基础，能够开展指导工作。 6.2项目前期工作积累 申请者已主持并完成了材料科学与工程学院院级大学生创新实践项目（项目名称：分段式加载电压制备AZ91D镁合金微弧氧化膜工艺研究，项目编号：2021044003），依托该项目，已撰写完成论文《阶段加载电压方式对AZ91D镁合金微弧氧化膜特性的影响》一篇，正在准备投稿。此申请项目是围绕上述项目所开展工作的更进一步的深入研究，工作具有延续性，且前期工作已部分开展。

三、申请资助金额和经费预算

| 项目经费 | 资金总额（单位：元）： |  |
| --- | --- | --- |
| 预算支出科目 | 支出金额 （元） | 预算根据及理由 |
| 实验材料费 | 2200 | 购买镁合金及硅酸钠（电解液配制用）等试验材料 |
| 打印复印费 | 800 | 文献资料的复印及相关材料的打印费用 |
| 经费合计（元）： 3000 |  |  |

四、指导教师简况及工作

| 姓 名 |  | 陈伟东 | 性 别 | 男 | 民 族 |  | 汉 | 党 派 |  | 中国共产党 |  |  | 年 龄 |  | 43 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最终学历 |  | 研究生 | 学 位 | 博士 |  |  | 职 称 | 教授 |  | 职 务 |  | 材料与冶金工程系主任 |  |  |  |
| 所在院系 |  | 冶金工程系 |  |  |  |  |  | 研究方向 |  | 有色金属表面处理 |  |  |  |  |  |
| 通讯地址 |  | 爱民街49号内蒙古工业大学材料学院 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13474705770 |  |  |  |  |  |
| 指导教师近五年科研项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 项目名称 |  |  |  |  | 项目来源 |  |  | 总经费 |  | 批准时间 |  |  | 完成情况 |  |
| 1 | 锆基吸氢材料表面 Al2O3-Y2O3- ZrO2复合膜层的制备、组织结构调控及其阻氢性能的构效关系 |  |  |  |  | 国家自然科学基金 |  |  | 40 |  | 2020 |  |  | 在研 |  |
| 2 | 稀土调控新型耐高温铸造铝合金制备技术及产业化示范 |  |  |  |  | 内蒙古自治区科技计划项目 |  |  | 60 |  | 2021 |  |  | 在研 |  |
| 指导教师近五年的研究成果（包括获奖、论文、专利、著作、教材等） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 【1】Ma Wen,Li Xinhui,Meng Xiangfeng,Xue Yannan,Bai Yu,Chen Weidong,Dong Hongying.Microstructure and Thermophysical Properties of SrZrO3 Thermal Barrier Coating Prepared by Solution Precursor Plasma Spray[J].Journal of Thermal Spray Technology,2018,27(7):1056-1063 【2】ZHANG Peng-Fei, YAN Shu-Fang, CHEN Wei-Dong, LI Shi-Jiang, GENG Yan-Hua, Wang Hong-Xing.Anode Voltage on Hydrogen Permeation Barrier Performance of Zirconium Hydride with Micro-arc Oxidation.[J]. Journal of Inorganic Materials,2018,33 (7): 793-797 【3】Ma Wen,Meng Xiangfeng,Wen Jing, Li Enbo,Bai Yu,Chen Weidong,Dong Hongying.Aging effect on microstructure and property of strontium zirconate coating co-doped with double rare-earth oxides[J]. Journal of the American Ceramic Society, 2019,102(4):2143-2153 【4】张鹏飞,闫淑芳,陈伟东,李世江,赵丽,王宏兴.铝酸盐体系下反应时间对ZrH1.8表面阻氢膜层制备的影响[J].无机材料学报,2018, 33(3): 284-288 【5】刘婷,陈伟东*,鞠红民,闫淑芳.聚丙烯酰胺凝胶法制备氧化锆纳米粉体的热分解过程和相转变行为[J].材料导报,2019,33(7):2315-2318 【6】一种利用锆冶金渣制备疏水二氧化硅的方法[P].发明专利. 201910243789.6, 2019-03-28。 指导教师签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

五、申请人所在学院初审意见

对课题设计的科学性、可行性及指导教师工作方案的评审意见： 分管院长签字（学院章）： 年 月 日